1.0目的

为使公司雇员了解消防器材的配置和使用方法，有效扑灭初起火灾，确保公司人员和

财产安全而制定此程序。

2.0 适用范围

本程序适用本厂消防器材的使用方法。

3.0 定义

无

4.0 职责

无

- 资格和培训

公司的安保员、电工、义务消防员应接受此程序的培训,并每年应进行现场操作消

防器材的培训,并做好培训记录.

- 程序

6.1	手提式干粉灭火器

6.1.1使用方法

6.1.1.1 使用前,把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动;

6.1.1.2 拉掉保险丝,拔出保险销;

6.1.1.3 按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来;

6.1.1.4 若有喷粉胶管的干粉灭火器,则一只手握住喷嘴,另一只手按下压把;

6.1.1.5 在距起火点2米左右处,进行喷粉灭火。(在室外使用时,应占据上风向)

6.1.2注意事项

6.1.2.1 干粉灭火器在灭火过程中始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使

用,否则难以喷粉;

6.1.2.2防止复燃 ,因为干粉灭火冷却作用甚微,在着火点存在炽热物的条件下,灭火后易产生复燃；

      - 扑救液体火灾时,应从火焰侧面,对准火焰根部,由近而远,左右扫

射,快速推进,直至把火焰全部扑灭;

6.1.2.4 扑救容器内可燃液体火灾时,应从侧面对准火焰根部,左右扫射,不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流冲击力使油液飞溅。

6.2	推车式干粉灭火器

6.2.1	使用方法

6.2.1.1  一般由两人操作,使用时,将灭火器迅速拉到或推到火场,在离

起火点10米处停下;

6.2.1.2  将灭火器放稳,拉掉保险丝,拔出开启机构上的保险销,打开开关掣;

6.2.1.3  另一人取下喷枪,迅速展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,

另一只手旋开喷枪手柄,将喷嘴对准火焰根部,喷粉灭火。

6.2.2	注意事项

只适用于石油及其产品、可燃气体、易燃液体、电器设备等初起火灾。

6.3 消防栓

6.3.1 使用方法

6.3.1.1  至少由两人或多人一起操作

6.3.1.2  打开消防栓门,如消防栓门在打不开的情况下打碎消防栓门玻璃.

6.3.1.3  取出水带,水枪,并迅速辅设好水带,接好接头和水枪

6.3.1.4  另一人旋开水闸阀门供水,并控制好水压.水压应保持在0.5MPa以内

6.3.1.5  水枪手离火源10米左右对准火焰进行扫射

6.3.2 注意事项

6.3.2.1使用室内消防栓进入火场前要先看好退路

6.3.2.2利用室内消防栓救灾时，请先对天花板射水，因为热往上飘，必须先降温，并把可能掉落之物品扫落，然后再进入室内。如果直接看到火点，则可将瞄子调成直线水柱，如果浓烟密布，可先用水雾排烟，等发现火点时，再用直线水柱扑灭。

6.3.2.3 室内消防栓使用不当会造成「赶火」，让火越烧越大。

6.3.2.4 随时注意水柱射程。

6.3.2.5 室内消防栓是初期救灾使用,如果火势已经变大,不可再冒险进入火场

6.3.2.6 室内消防栓之水雾具有良好的排烟作用,如果浓烟过大，可将消防栓调成水雾并用泼水洗脸的方式，将水打在脸上，增加排烟效果，并沿着水带来的方式逃离火场。

编制/日期：熊本丽                                      批准/日期：胡海林